Plan de

Diagnóstico

Transición a la adopción 
del protocolo IPv6

E

Tabla de versiones

| Versión | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14-dic-2020 | Grupo TIC |

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3

DEFINICIONES	4

OBJETIVOS	6

1.1.	Objetivo General	6

1.2.	Objetivos Específicos	6

DESCRIPCIÓN Y PLANEAMIENTO DEL TRABAJO DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TIC	7

2.	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	7

2.1.	Arquitectura Tecnología de Línea de Base Conceptual	7

2.2.	Servicios de Tecnología	7

2.3.	Servicios De Nube	8

2.4.	Servicio de conectividad WAN	9

2.5.	Servicio de seguridad perimetral	9

2.6.	Servicio de Servidores	10

2.7.	Servicio de Almacenamiento	11

2.8.	Servicio de Telefonía	12

2.9.	Servicio de Red Interna	13

2.10.	Computadoras clientes	14

2.11.	Impresoras de Red	15

2.12.	Servicio de Instalaciones	16

2.13.	Sistemas de Alimentación Eléctrica.	16

2.14.	Mecanismos de Refrigeración.	16

2.15.	Soluciones de Detección de Incendios.	16

2.16.	Sistemas de Control de Acceso.	17

2.17.	Sistemas de Monitoreo de Componentes Físicos.	17

3.	ARQUITECTURA TECNOLOGÍA DE LÍNEA DE BASE LÓGICA	18

4.	ARQUITECTURA LÓGICA DE REDES DE COMUNICACIONES	18

5.	SERVIDORES DE APLICACIONES	19

5.1.	Sistemas operacionales	19

5.2.	Software de Aplicación	20

6.	SERVICIOS DE DHCP Y DNS	20

7.	MOTORES DE BASES DE DATOS	21

8.	CUADRO DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE ALISTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MIGRAR A IPv6.	21

9.	TOPOLOGÍA	22

10.	RECOMENDACIÓNES PARA PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIONES, DE CÓMPUTO Y ALMACENAMIENTO CON EL CUMPLIMIENTO DE IPV6	24

11.	ANEXOS	25

# INTRODUCCIÓN

El nuevo protocolo IPv6, hace posible que todos los dispositivos tecnológicos usados para la conexión a Internet tengan una dirección IPv6, la cual facilitará la conectividad, el acceso a más y mejores aplicaciones y servicios que se pongan al alcance de toda la ciudadanía con el fin de permitir una conectividad a Internet ilimitada.

En cumplimiento de la Resolución 2710 de octubre de 2017, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina Inicio el proceso de transición de IPV4 a IPV6,  a través del presente Plan Diagnostico, sobre el cual de describen las actividades para la construcción del inventario de hardware y software, revisar la actual infraestructura de TI, validar todos los componentes de hardware y software que estén disponibles, revisar los servicios que se prestan, los sistemas de información, revisión de estándares y políticas, así como la identificación de la topología actual de la red y relación de los equipos de computación y de comunicaciones que soportan IPv6 (IPv6-ready o IPv6-web) de la Entidad Territorial para determinar el grado de compatibilidad de la plataforma tecnológica actual con el protocolo IPv6.

# DEFINICIONES

Para el presente documento se consideran las siguientes definiciones:

Autenticación: (Inglés: Authentication). Provisión de una garantía de que una característica afirmada por una entidad es correcta.

Confidencialidad: (Inglés: Confidentiality). Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Disponibilidad: (Inglés: Availability). Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada.

DHCPv6: (Protocolo Dinámico de Configuración de nodos)2 Protocolo de configuración con estado (“stateful”) que proporciona direcciones IP, direcciones de los servidores DNS y otros parámetros de configuración.

Dirección: Identificador único asignado a nivel de la capa de red a una interfaz o conjunto de ellas, que puede ser empleado como campo de origen o destino en datagramas IPv6.

DNS: (Sistema de nombres de dominio, Domain Name System) Sistema jerárquico de almacenamiento y el protocolo asociado para almacenar y recuperar información que permite vincular nombres y direcciones IP.

Doble-Pila: (dual-stack) Mecanismo de coexistencia IPv4/IPv6, mediante el cual un nodo incorpora tanto la pila IPv4 como la pila IPv6.

Seguridad del Protocolo de Internet: (Internet Protocol Security) Conjunto de estándares que proporciona comunicaciones privadas y autenticadas a nivel de red, por medio de servicios criptográficos.  soporta autenticación a nivel de Entidades de red, autenticación del origen de datos, integridad y cifrado de datos y protección anti-repeticiones.

IPv4: Protocolo de Internet versión 4.

IPv6: Protocolo de Internet versión 6.

ISP: Internet Service Provider3 Un Proveedor de Servicios de Internet asigna principalmente espacio de direcciones IP a los usuarios finales de los servicios de red que éste provee. Sus clientes pueden ser otros ISPs. Los ISPs no tienen restricciones geográficas como lo tienen los NIRs.

Notación hexadecimal 4: Notación empleada para expresar direcciones IPv6 en forma literal. La dirección de 128 bits es dividida en 8 bloques de 16 bits cada uno. Cada bloque se expresa como un número hexadecimal y éstos están separados del siguiente por medio del “:”. Los ceros situados a la izquierda de cada bloque pueden ser omitidos. Ejemplo de una dirección IPv6 unicast: 2001:DB8:1234: ABCD:789: EF01:0:1.

Resolución de nombres: Obtención de una dirección a partir de un nombre. q) RFC (petición de comentarios, request for comments) Paso previo de un documento estándar de Internet (STD), aunque en la actualidad, los fabricantes implementan en sus productos RFCs, sin esperar a que sean STD.

Subred: Uno o más enlaces que utilizan el mismo prefijo de 64 bits.

Transición: Conjunto de mecanismos que permiten la integración de IPv6 en las redes con IPv4, básicamente doble-pila, túneles y traducción.

RIR: Regional Internet Registry5 Los Registros de Internet Regionales (RIRs) son establecidos y autorizados por las comunidades regionales respectivas, y reconocidos por el IANA para servir y representar grandes regiones geográficas. El rol principal de los RIRs es administrar y distribuir los recursos de Internet dentro de las respectivas regiones.

# OBJETIVOS

  - Objetivo General

Determinar la viabilidad técnica para desarrollar un plan de Transición de IPV4 A IPV6, a través del diagnóstico de la infraestructura de tecnologías de la información de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

  - Objetivos Específicos

- Establecer los elementos de hardware y software de la entidad para determinar el grado de compatibilidad de la plataforma tecnológica actual con el protocolo IPv6.

- Identificar la topología actual de la red de la entidad para determinar el grado de compatibilidad de la plataforma tecnológica actual con el protocolo IPv6.

- Establecer la relación de los equipos de computación y de comunicaciones que soportan IPv6 (IPv6-ready o IPv6-web) de la entidad para determinar el grado de compatibilidad de la plataforma tecnológica actual con el protocolo IPv6.

# DESCRIPCIÓN Y PLANEAMIENTO DEL TRABAJO DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TIC

El presente documento recopila los resultados del levantamiento de información pertinente a la entidad para la elaboración del trabajo de evaluación del alistamiento de la infraestructura TIC para la adopción del protocolo IPv6.

Para tener una fuente sólida de información se consultaron los sitios web de los fabricantes de los diferentes elementos de la infraestructura TIC de la entidad para determinar el grado de alistamiento para la implementación de IPv6. Esta información quedó consignada en los listados en los anexos respectivos.

- INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

El propósito de esta sección es proporcionar una visión de alto nivel de la arquitectura de la tecnología de línea de base para el dominio.

  - Arquitectura Tecnología de Línea de Base Conceptual

En esta sección se identifican los componentes de la línea base de la arquitectura tecnológica en servicios de infraestructura, entre estos están:

- Nube

- Servidores.

- Servicio de almacenamiento.

- Servicio de Telefonía

- Redes de comunicaciones LAN, WLAN y WAN

- Servicio de Instalaciones

- Seguridad

- Periféricos

  - Servicios de Tecnología

Los servicios de infraestructura en el alcance de la arquitectura de la tecnología de línea de base de la entidad se definen en la siguiente tabla.

- Servicios de infraestructura

| ID servicios de infraestructura | Servicio de infraestructura | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ST.SI.01 | Servicio de nube | Servicio de nube pública donde se aloja la página web de la entidad y se generan ambientes de pruebas para aplicaciones |
| ST.SI.02 | Servicio Conectividad | Servicio WAN que permite la conectividad a internet y a G-NAP. Servicio LAN que le permite a los usuarios de la entidad a acceder a los sistemas de información |
| ST.SI.03 | Servicio de seguridad perimetral | Servicio de seguridad perimetral que permite controlar el tráfico de red desde y a hacia Internet y aporta protección contra ataques externos |
| ST.SI.04 | Servicio de servidores | Servicio de infraestructura de hardware para el alojamiento de aplicaciones |
| ST.SI.05 | Servicio de almacenamiento | Servicio de infraestructura de hardware para el almacenamiento de información |
| ST.SI.06 | Servicio de telefonía | Servicio donde se centraliza y gestiona todas las consultas y peticiones relacionadas con la telefonía fija y móvil. |
| ST.SI.07 | Servicio de instalaciones | Servicios asociados el centro de cómputo para garantizar la disponibilidad de los servicios alojados. |
| ST.SI.07 | Servicio de Periféricos | Servicios asociados a los equipos asignados a los usuarios finales como son computadoras e impresoras. |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

  - Servicios De Nube

La Gobernación del Archipiélago cuenta con varios servicios tecnológicos desplegados sobre la nube, acorde con las buenas prácticas, la Entidad Territorial para el despliegue de proyectos de TI, configura dos entornos de trabajo: Ambiente de Desarrollo y Ambiente de Producción. De los servicios en la nube se encuentran varias aplicaciones.

- Servicios de nube

| Característica |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Gestión de Portales / Páginas Web | Por medio del servicio se logra la interacción entre el ciudadano y la entidad, divulgación de su gestión, información sobre trámites y servicios, información sobre proyectos, ejecución presupuestal, noticias de interés general, canales y horarios de atención, normatividad, interposición de PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias), entre otras, publicación de objetivos institucionales, planes de desarrollo basándonos en las directrices de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública y resolución 3564 de 2015. Actualmente la gestión se realiza sobre las páginas: www.sanansdres.gov, www.occre.gov.co y www.sedsanandres.gov.co. |  |
| Occre Cloud | Occre Cloud sistema dirigido al ciudadano donde se pueden gestionar tramites y seguimiento a los mismos. Móviles Sistema de uso para los funcionarios para consultar reportes migratorios y tramites, Occre Handed Sistema de Control poblacional, reportes migratorios con el fin de hacer verificaciones en campo del estado de los ciudadanos en la isla. Gestiona tramites de la Occre, Control migratorio, tarjetas Occre, permisos. |  |

Fuente: Catálogo de Servicios TI - Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

- Características del Servicio Gestión de Portales y Páginas Web

| APLICACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio | Rol |  | Servicios | CPU | Disco |
| Gestión de Portales y Páginas Web | Página web Institucional |  | Diseño, desarrollo y configuración Web | 4 núcleos 3.5 GHz Intel Xenon | 2TB HDD SATA Soft (en RAID) |
| ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |
| Servicio de almacenamiento |  | Descripción |  | Capacidad |  |
| MySQL MARIADB PostgreSQL |  | Conexión a 500 Mbps – Trafico ilimitado |  | 2TB HDD |  |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

- Características del servicio OCCRE CLOUD

| APLICACIÓN: OCCRE CLOUD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio | Rol |  | Servicios | CPU |  | Disco |
| Occre Cloud | Sistema de Control Poblacional Simplificado dirigido a usuarios específicos: Policía Nacional, Hoteles, Agencias de Viajes entre Otros. |  | Solicitud y Registro de trámites de control poblacional. Consulta del Flujo Migratorio Poblacional. | 4 CPU 2.3 GHz Intel Xenon |  | 100 GB |
| ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| Servicio de almacenamiento |  | Descripción |  |  | Capacidad |  |
| PostgreSQL |  | 16 GB de Ram 750 Mbps Bandwith |  |  | 100 GB Expandibles |  |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

  - Servicio de conectividad WAN

La entidad cuenta con canales WAN, uno para acceder a servicios a través de internet y otro canal que permite que las entidades se conecten entre sí para compartir y publicar información.

- Canales de datos

| Descripción | Descripción | Ancho de banda |
| --- | --- | --- |
| Canal de internet | Internet – Canal principal | 125 Mbps |
| Canal de Internet | Internet – Canal respaldo | 10 Mbps |
| Canal de datos | Canal principal | 100 Mbps |
| Canal de datos | Canal respaldo | 100 Mbps (en noc principal) |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

Para los servicios de conectividad dentro del acuerdo marco de precios de Colombia eficiente se establece como cumplimiento estándar el soportar IPv6. De acuerdo con la resolución 2710 de 2017, “Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten el servicio de acceso a internet, deberán tener preparada su conexión troncal de acceso a internet, de tal forma, que permita enrutar los prefijos de ipv6 nativos de los sujetos obligados, garantizando que el servicio ofrecido sea plenamente operativo”

  - Servicio de seguridad perimetral

Para garantizar la seguridad perimetral de TI, la Gobernación del Archipiélago ha implementado varios controles a través de dispositivos compatibles con el protocolo IPV6, habilitados para operar en dual stack (doble pila). A continuación, se enlistan los controles y su relación con IPv6.

- Servicio de seguridad Perimetral - Detalles

| Referencia | Descripción | Cantidad | Capa del equipo | Gestionable IPV4 | Gestionable IPV6 | Opera en IPv6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HUAWEI NG-USG6000 | Firewall | 1 | 2-3 | Si | Si | Si |
| FORTINET FORTIGATE 200B | Firewall | 1 | 2-3 | Si | Si | Si |
| ROUTER MIKROTIK CCR-103G 8G-2S+ | ROUTER | 3 | 2-3 | SI | SI | SI |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

- Servicio de seguridad Perimetral - Observaciones

| Referencia | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| HUAWEI NG-USG6000 | Firewall | http://www.fortigate.cz/upload-sys/produkty2/file/10/fgt200b-ds.pdf |
| FORTINET FORTIGATE 200B | Firewall | https://support.huawei.com/enterprise/es/doc/EDOC1000047734 |
| ROUTER MIKROTIK CCR-103G 8G-2S+ | Router | https://i.mt.lv/cdn/rb_files/CCR1036-8G-2S-r2-1579679942.pdf - https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Servicio de Servidores

De conformidad con la arquitectura empresarial instalada, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con 10 (diez) servidores físicos:

En las siguientes tablas se proporcionan las características de los servidores alojados en el centro de cómputo de la entidad que hacen parte de la línea base de la infraestructura tecnológica de la entidad.

- Características servidor

| CARACTERISTICA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| NOMBRE |  |
| FABRICANTE - MARCA |  |
| TORRE RACK BLADE |  |
| MODELO Y GENERACIÓN |  |
| SERIAL |  |
| SISTEMA OPERATIVO |  |
| FIRMWARE VERSIÓN |  |
| PROCESADORES |  |
| NUMERO DE NUCLEOS |  |
| VELOCIDAD DE LA CPU |  |
| SOCKETS |  |
| MEMORIA RAM TOTAL |  |
| MEMORIA RAM |  |
| DISCOS DUROS HDD |  |
| TIPO DE ARREGLO |  |
| TOTAL CAPACIDAD HDD |  |
| ADAPTADORES DE RED |  |
| DIRECCIONAMIENTO |  |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

A partir de la documentación del fabricante se tienen que los siguientes servidores se encuentran fuera de fabricación y a continuación se detalla la fecha en que finaliza el soporte.

- Anuncios de retiro de equipos

| Servidor modelo | Retirado | Fecha EOSL | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Servicio de Almacenamiento

El sistema de almacenamiento de información en la Gobernación del Archipiélago se realiza a través de dos componentes. 1) Los sistemas de información cuentan con el aseguramiento de las bases de datos en los servidores institucionales. 2) La información inmersa en los procesos de ofimática se asegura a través de la aplicación: One Drive de la Microsoft.

A continuación, se exponen las características del servicio de almacenamiento para los sistemas de información.

- Características unidades de servicio de almacenamiento

| Unidad de almacenamiento | Característica |
| --- | --- |

| Roll y servicios | Físico | Marca y modelo | Opera en IPv6 |
| --- | --- | --- | --- |

| Roll y servicios | Marca y modelo | Soporte web IPv6 link |
| --- | --- | --- |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Servicio de Telefonía

El servicio de telefonía está basado en una solución

- Características unidades de servicio de telefonía

| Unidad de telefonía | Característica |
| --- | --- |
| Central telefónica Unify Siemens OpenScape Business X8 | Central telefónica conectada con dos líneas PBX e interconectado por IP con todas las sedes de la Entidad. |
| Unify Siemens OpenStage 30 T Lava CUC187 | Dispositivo telefónico instalado en las sedes externas de Edificio principal de la Entidad |
| Unify Siemens OpenStage 40 T Lava CUC187 | Dispositivo telefónico instalado en las sedes externas de Edificio principal de la Entidad |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

La siguiente tabla muestra el estado de los equipos de telefonía IP con relación a su alistamiento para IPv6.

- Estado de los equipos de telefonía IP

| Marca y modelo | Opera en IPv6 | URL |
| --- | --- | --- |
| Central telefónica Unify Siemens OpenScape Business X8 | Si | https://nuxeo.unify.com/nuxeo/site/proxy/nxdoc/view/raw/d90fda7c-bcc6-4466-b8be-2527c1af8734 |
| Unify Siemens OpenStage 30 T Lava CUC187 | No | https://wiki.unify.com/images/c/c1/Datasheet_OpenStage_T.pdf |
| Unify Siemens OpenStage 40 T Lava CUC187 | No | https://wiki.unify.com/images/c/c1/Datasheet_OpenStage_T.pdf |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Servicio de Red Interna

La red interna de la Gobernación del Archipiélago opera con dos componentes: la red LAN y la red WLAN. A continuación, se describen las características.

- Características de equipos para conectividad LAN y WLAN

| Red LAN y WLAN | Características |
| --- | --- |
| SWITCHES HP | SWITCH DE ACCESO ADMINISTRABLES DE CAPA 2 |
| ACCESS POINT | ACCES POINT ADMINISTABLE CAPA 2 MEIDANTE CONTROLADORA O STAND ALONE |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

Nota: Para los equipos LAN Y WLAN de nivel 2 (N2), el protocolo IPv6 es transparente a su proceso intrínseco de conmutación de tramas. Es decir, los switches Y access points de nivel 2 pueden conmutar tramas con paquetes en IPv4 e IPv6. Para estos switches de nivel 2 se analiza si son o no gestionables bajo el protocolo IPv6. En la siguiente tabla se muestran los switches de LAN de la ENTIDAD:

- Switches de LAN - Detalles

| Referencia | Cantidad | Equipo de capa | Gestionable IPV4 | Gestionable IPV6 | Opera en IPv6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HUAWEI - S5730-68C-SI-AC | 3 | 2,3 | SI | SI | SI |
| HP 1920-24g | 6 | 2 | SI | SI | SI |
| HP 2530-48G Switch (J9775A) | 16 | 2 | SI | SI | SI |
| HP A5120-JE068A 24PUERTOS | 1 | 2,3 | SI | SI | SI |
| HP 2530-24G J9776A | 1 | 2 | SI | SI | SI |
| HP-2530-24G-PoEP J9773A | 5 | 2 | SI | SI | SI |
| V1910-24G Switch JE006A | 3 | 2 | SI | SI | SI |
| CISCO SG300-10 | 7 | 2 | SI | SI | SI |
| DLINK DXS-3600-16S | 4 | 2 | SI | SI | SI |
| ARUBA IAP-315(RW) | 17 | 2 | SI | SI | SI |
| DLINK DAP-2590 | 2 | 2 | SI | NO | NO |
| RUCKUS R710 | 1 | 2 | SI | NO | SI |
| RUCKUS T300 | 15 | 2 | SI | NO | SI |
| RUCKUS T310C | 1 | 2 | SI | NO | SI |
| RUCKUS T310D | 7 | 2 | SI | NO | SI |
| RUCKUS T710 | 7 | 2 | SI | NO | SI |
| RUCKUS ZF7782 | 17 | 2 | SI | NO | SI |
| ZONEDIRECTOR 3000 - NAR5520 | 1 | 3 | SI | SI | SI |

- Switches de LAN - Observaciones

| Referencia | Observaciones |
| --- | --- |
| HUAWEI - S5730-68C-SI-AC | https://www.router-switch.com/pdf/s5730-68c-si-ac-datasheet.pdf - https://e.huawei.com/tr/related-page/products/enterprise-network/switches/campus-switches/s5700/brochure/switches-s5730-si |
| HP 1920-24g | https://www.arubanetworks.com/assets/_es/ds/DS_1920SwitchSeries.pdf |
| HP 2530-48G Switch(J9775A) | https://www.router-switch.com/pdf/j9775a-datasheet.pdf - https://www.arubanetworks.com/assets/_es/ds/DS_2530SwitchSeries.pdf |
| HP A5120-JE068A 24PUERTOS | https://h50146.www5.hpe.com/products/networking/datasheet/HP_5120EI_Switch_Series.pdf |
| HP 2530-24G J9776A | https://www.router-switch.com/pdf/j9775a-datasheet.pdf - https://www.arubanetworks.com/assets/_es/ds/DS_2530SwitchSeries.pdf |
| HP-2530-24G-PoEP J9773A | https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_2530SwitchSeries.pdf |
| V1910-24G Switch JE006A | https://andovercg.com/datasheets/hpe-1910-series-switches.pdf |
| CISCO SG300-10 | https://www.router-switch.com/pdf/sg300-10p-datasheet.pdf |
| DLINK DXS-3600-16S | https://eu.dlink.com/es/es/-/media/business_products/dgs/dgs-1510/datasheet/dgs_1510_series_datasheet_en_eu.pdf |
| ARUBA IAP-315(RW) | https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP310Series.pdf |
| DLINK DAP-2590 | http://files.dlink.com.au/Products/DAP-2590/Manuals/DAP-2590_A2_Manual_v1.20(WW).pdf |
| RUCKUS R710 | https://webresources.ruckuswireless.com/pdf/datasheets/ds-ruckus-r710.pdf |
| RUCKUS T300 | https://www.ruckussecurity.com/datasheets/ds-ruckus-t310-series.pdf |
| RUCKUS T310C | https://www.ruckussecurity.com/datasheets/ds-ruckus-t310-series.pdf |
| RUCKUS T310D | https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t710/ds-ruckus-t710.pdf |
| RUCKUS T710 | https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t710/ds-ruckus-t710.pdf |
| RUCKUS ZF7782 | http://a030f85c1e25003d7609-b98377aee968aad08453374eb1df3398.r40.cf2.rackcdn.com/datasheets/ds-zoneflex-7782-series.pdf |
| ZONEDIRECTOR 3000 - NAR5520 | https://webresources.ruckuswireless.com/pdf/datasheets/ds-zonedirector-3000-es.pdf |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Computadoras clientes

Se identificaron equipos de cómputo los cuales hacen parte del inventario de la ENTIDAD. Estos equipos cuentan con sistema operativo que en su totalidad el protocolo IPv6.

- Computadoras

| Marca y modelo | Cantidad | Soportan IPv6 |
| --- | --- | --- |
| DELL OPTIPLEX 7470 | 54 | Si |
| DELL OPTIPLEX 5250 W14B | 61 | Si |
| HP ELITE ONE 800 G4 | 32 | Si |
| DELL OPTIPLEX 3240 | 53 | Si |
| DELL OPTIPLEX 9010 | 9 | Si |
| DELL OPTIPLEX 9020 | 32 | Si |
| DELL OPTIPLEX 9030 | 97 | Si |
| DELL OPTIPLEX 3030 | 6 | Si |
| DELL PRECISION TOWER 3420 | 7 | Si |
| DELL PRECISION TOWER 5810 | 4 | Si |
| Dell-Precision Tower 3620 | 1 | Si |
| HP 260 G2 DM | 32 | Si |
| DELL OPTIPLEX 390 | 8 | Si |
| COMPAQ CQ1 3116LA | 12 | Si |
| DELL LATITUDE 3450 | 1 | Si |
| DELL LATITUDE 5480 | 3 | Si |
| DELL LATITUDE E5420 | 1 | Si |
| DELL LATITUDE E5470 | 4 | Si |
| DELL OPTIPLEX 7010 | 2 | Si |
| DELL OPTIPLEX 980 | 2 | Si |
| HP ELITEBOOK 745 G5 | 1 | Si |
| HP-ZBOOK 14 | 2 | Si |
| DELL PRECISION 7710 | 1 | Si |
| LENOVO M72e Desktop (ThinkCentre) - Type 3598 | 9 | Si |
| HP TOUCHSMART 9300 ELITE | 1 | Si |
| IMAC-LATE 2013 27INCH | 2 | Si |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Impresoras de Red

Luego de revisar los inventarios de los equipos pertenecientes a la red de la ENTIDAD, se pudo identificar un número importante de equipos de impresión mostrados a continuación:

- Equipos de impresión - Detalles

| Marca y modelo | Cantidad | Soportan IPv6 |
| --- | --- | --- |
| HP LASERJET PRO M402dn | 16 | SI |
| HP LASERJET PRO M402dw | 22 | SI |
| HP LASERJET 1536 dnf MFP | 2 | SI |
| HP COLOR LASERJET PRO MFP M277dw | 1 | SI |
| HP COLOR LASERJET PRO MFP M477fdw | 1 | SI |
| HP LASERJET 500 COLOR M551 | 1 | SI |
| HP LASERJET MANAGED MFP M630m | 1 | SI |
| HP LASERJET MFP426 fdw | 3 | SI |
| HP LASERJET P1606dn | 29 | SI |
| HP LASERJET P2035n | 13 | SI |
| HP LASERJET P3015 | 3 | SI |
| HP LASERJET PRO 400 M401dne | 21 | SI |
| HP LASERJET PRO 400 M401dw | 9 | SI |
| KYOCERA ECOSYS M5521 cdw | 2 | SI |
| KYOCERA P3055dn | 15 | SI |
| XEROX PHASER 3330 | 19 | SI |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

- Equipos de impresión - Observaciones

| Marca y modelo | URL |
| --- | --- |
| HP LASERJET PRO M402dn | https://support.hp.com/co-es/document/c04818187 |
| HP LASERJET PRO M402dw | https://support.hp.com/co-es/document/c04818187 |
| HP LASERJET 1536 dnf MFP | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01949608.pdf |
| HP COLOR LASERJET PRO MFP M277dw | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04474183 |
| HP COLOR LASERJET PRO MFP M477fdw | https://support.hp.com/co-es/document/c04825063 |
| HP LASERJET 500 COLOR M551 | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02836917 |
| HP LASERJET MANAGED MFP M630m | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04241803 |
| HP LASERJET MFP426 fdw | https://support.hp.com/co-es/document/c04819942 |
| HP LASERJET P1606dn | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01715065 |
| HP LASERJET P2035n | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01460721 |
| HP LASERJET P3015 | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01613229 |
| HP LASERJET PRO 400 M401dne | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02873505 |
| HP LASERJET PRO 400 M401dw | http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02873505 |
| KYOCERA ECOSYS M5521 cdw | https://la.kyoceradocumentsolutions.com/es/products-services/hardware/a4/ecosys-m5521cdw.html |
| KYOCERA P3055dn | https://mx.kyoceradocumentsolutions.com/es/products-services/hardware/printers/ecosys-p3055dn.html |
| XEROX PHASER 3330 | https://www.office.xerox.com/es-co/impresoras/phaser-3330/specifications |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Servicio de Instalaciones

El servicio de Instalaciones está compuesto por los servicios de apoyo asociados al centro de cómputo de la Entidad para garantizar la disponibilidad.

- Instalaciones Asociadas

| Instalaciones | Característica |
| --- | --- |
| Sistema de Alimentación Eléctrica | Red eléctrica institucional con respaldo |
| Mecanismos de Refrigeración | Sistema de refrigeración institucional |
| Solución de Detección de Incendios | Sistema de sensores de emergencia |
| Sistema de Control de Acceso | Mecanismo de control de acceso |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Sistemas de Alimentación Eléctrica.

El sistema de alimentación eléctrica de la Entidad cuenta con un sistema de respaldo compuesto por un banco de baterías con una capacidad de 10 KVA, con operación automática.

  - Mecanismos de Refrigeración.

El mecanismo de refrigeración del centro de datos de la Gobernación del Archipiélago comprende dos componentes esenciales tal como se refleja a continuación.

- Equipos de Refrigeración

| Marca o Referencia | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |

| Stulz | Aire central | Centro de datos principal |
| --- | --- | --- |
| LG | Aire central de respaldo | Centro de datos principal |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Soluciones de Detección de Incendios.

La entidad cuenta con la solución implementada para la detección de incendios.

- Equipos de detección de Incendios

| Marca o Referencia | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| KIDDE TECNOLOGIES | EXTINTORES | CENTRO DE DATOS PRINCIPAL |
| KIDDE TECNOLOGIES | DETECTORES DE HUMO | CENTRO DE DATOS PRINCIPAL |
| KIDDE TECNOLOGIES | AGENTE LIMPIO | CENTRO DE DATOS PRINCIPAL |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Sistemas de Control de Acceso.

El centro de datos de la Gobernación del Archipiélago cuenta con una solución para el control de acceso y monitoreo.

- Equipos de Control de Acceso y Monitoreo

| Marca o Referencia | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |

| HIK VISION NVR DS-7732NI-E4/16P | SISTEMA DE CAMARA CCTV | CENTRO DE DATOS PRINCIPAL |
| --- | --- | --- |
| ZKT -ECO | SISTEMA DE HUELLA PARA ACCESO | CENTRO DE DATOS PRINCIPAL |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

  - Sistemas de Monitoreo de Componentes Físicos.

La Entidad cuenta con un equipo enrutador para el monitoreo lógico de la infraestructura de red desplegada denominado: "DUDE". El monitoreo se realiza en tiempo real, notificando las novedades de la red a través de banderas de estado.

- ARQUITECTURA TECNOLOGÍA DE LÍNEA DE BASE LÓGICA

La entidad cuenta con diecisiete (17) maquinas virtuales distribuidas en la infraestructura fisica de la siguiente manera.

- Características de máquinas virtuales alojadas en servidor

| Servidor físico | Máquina virtual |  | Servicio | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

- Capacidad en discos en servidor

| Nombres de Servers | Disco | Capacidad en TB | % Usado | % Disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

- ARQUITECTURA LÓGICA DE REDES DE COMUNICACIONES

La siguiente tabla proporciona una descripción del direccionamiento de las diferentes redes existentes para las comunicaciones a nivel lógico de la arquitectura de la tecnología de línea de base.

- Características de las redes de comunicaciones

| Red | VLAN ID | Direccionamiento | Servicio - Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0/24 | 30 | 192.168.1.1-192.168.1.254 | SERVIDORES - SERVICIOS |
| 192.168.2.0/24 | 45 | 192.168.2.1-192.168.2.254 | HACIENDA - PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - ARCHIVO - GOBIERNO-PASAPORTE |
| 192.168.3.0/24 | 3 | 192.168.3.1-192.168.3.254 | PLANEACION - MOVILIDAD - INFRAESTUCTURA - EDUCACION |
| 192.168.5.0/24 | 5 | 192.168.5.1-192.168.5.254 | ALMACEN - SISBEN - OCCREVIEJO |
| 192.168.6.0/24 | 2 | 192.168.6.1-192.168.6.254 | SISTEMAS - SALUD - FAMILIAS EN AXION |
| 192.168.7.0/24 | 4 | 192.168.7.1-192.168.6.254 | AGRICULTURA - JURIDICA - GENERAL -DESPACHO -SERV PUBLICOS - DEPORTE - AGUAS DE SAN ANDRES - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. |
| 192.168.8.0/24 | 8 | 192.168.8.1-192.168.8.254 | ZONA WIFI GOBERNACION PORTAL CAUTIVO |
| 192.168.10.0/23 | 10 | 192.168.10.1-192.168.11.254 | INTERCONEXIONES ENTRE NOC PRINCIPAL Y DEPENDENCIAS EXTERNAS POR FUERA DEL EDIFICIO: BOMBERO - TURISMO - LAB SALUD -FIPS - CASA DE JUSTICIA -ADULTO MAYOR - MUELLE - CRUE - CULTURA - ARCHIVO LOMA - LUDOTECA - CENTRO DE RECLUCION MENORES - LUDOTECA -CENTRO DE SALUD SAN LUIS . |
| 192.168.13.0 /32 | N/A | 192.168.13.1 -192.168.3.2 | enlace entre firewall y enrutador mikrotik |
| 192.168.15.0/24 | 1 | 192.168.15.1-.192.168.15.254 | RED EQUIPO SE DE COMUNICACIÓN: SWITCH - ACCES POINT. |
| 192.168.42.0/24 | N/A | 192.168.42.1-192.168.42.254 | ENLACE A LOS ROUTERS DE LOS PVD - PVD SARIE BAY -PVD LOMA - PVD 20 DE JULIO |
| 192.168.48.0/24 | 37 | 192.168.48.1-192.168.48.254 | ZONA WIFI DE CONTRATISTAS |
| 192.168.105.0/24 | 105 | 192.168.105.1-192.168.105.254 | WEB SERVICE |
| 10.10.0.0/22 | N/A | 10.10.0.1 -10.10.3.254 | RANGO ZONA WIFI VIVE DIGITAL |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

- SERVIDORES DE APLICACIONES

Las actividades desarrolladas en la etapa de diagnóstico de la infraestructura TIC de la ENTIDAD, en lo referente a Servidores de Aplicaciones para el soporte del protocolo IPv6 a nivel de hardware, se centró básicamente en la exploración de características disponibles por los fabricantes de los Servidores de Aplicaciones en cada uno de los requisitos de estándares IPv6 a tener en cuenta para el funcionamiento adecuado del protocolo.

En la exploración y clasificación del inventario de Servidores de Aplicaciones de cada uno de los equipos de la ENTIDAD, se logró la verificación de las especificaciones técnicas del equipo según su fabricante, teniendo en cuenta la capacidad de memoria por defecto, las características físicas de las tarjetas de red y el nivel de obsolescencia del equipo. Un requisito clave a tener en cuenta en los servidores de aplicaciones disponibles en la entidad es la capacidad de la memoria RAM realmente instalada en los mismos.

  - Sistemas operacionales

En la siguiente Tabla se relacionan los sistemas operativos de servidores físicos y virtuales de la entidad y su estado de compatibilidad con el protocolo IPv6.

- Características de sistemas operativos

| Sistema operativo | Opera en IPv6 | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Windows 2008 Server R2 Estándar | Si | https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/configure-ipv6-in-windows |
| Windows 2008 Server R2 Enterprise | Si | https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/configure-ipv6-in-windows |
| Windows 2012 Server Estándar | Si | https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/configure-ipv6-in-windows |
| Oracle Linux 5.6 | Si | https://support.oracle.com/knowledge/Oracle%20Linux%20and%20Virtualization/1584185_1.html |
| Oracle Linux 6 | Si | https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/6/admin/E41138.pdf |
| Oracle Linux 7 | Si | https://support.oracle.com/knowledge/Oracle%20Linux%20and%20Virtualization/2331936_1.html |
| CentOS Linux 7 | Si |  |
| CentOS Linux 7.6 | Si |  |
| CentOS Linux 8 | Si |  |
| Red Hat Linux 7 | Si |  |
| Debian Linux 9 | Si |  |
| Debian Linux 8 | Si |  |
| Debian Linux 10 | Si |  |
| SuSE Linux 12 | Si |  |
| Fedora Linux 18 | Si |  |
| Ubuntu Linux 18 | Si |  |
| OpenBSD 6.8 | Si |  |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

  - Software de Aplicación

Las aplicaciones web de la Gobernación del Archipiélago se despliegan de conformidad con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI.

- Características de Aplicaciones

| Software de aplicación | Opera en IPv6 | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Humano Web | Si | https://gobernacionsanandres-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mcordoba_sanandres_gov_co/ErIwNmh-JrZEvwZCpEDbRigB4BmRd963MCIwzSp3Hv7wvA?e=wBHzHE |
| Nexura Platform | No | La Entidad esta trabajando con el proveedor tecnológico para la compatibilidad con IPV6 |
| Occre Web | No | La Entidad está trabajando con el proveedor tecnológico para la compatibilidad con IPV6 |
| Digifile Work Flow | Si | https://gobernacionsanandres-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mcordoba_sanandres_gov_co/ErIwNmh-JrZEvwZCpEDbRigB4BmRd963MCIwzSp3Hv7wvA?e=wBHzHE |
| CITY | No | La Entidad está trabajando con el proveedor tecnológico para la compatibilidad con IPV6 |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

- SERVICIOS DE DHCP Y DNS

Los servicios de DHCP y DNS en la Gobernación del Archipiélago son generados a través de la solución implementada con varios dispositivos de TI relacionados a continuación.

- Características Equipos DHCP Y DNS

| SERVIDOR - EQUIPO | TIPO DE SERVICIO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ROUTER MIKROTIK CCR-103G 8G-2S+ | DHCP - IPV4 DNS | LAN - WLAN |
| SERVIDOR CONTROLADOR DE DOMINIO | DNS | LAN PRINCIPAL- 192.168.1.95 LAN SECUNDARIA: 192.168.10.18 WAN PRINCIPAL: 8.8.8.8 WAN SECUNDARIA: 1.1.1.1 |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

- MOTORES DE BASES DE DATOS

Una base de datos es una aplicación más en el ambiente del centro de datos. Como tal en la programación de los “queries” y accesos a las bases de datos. Por defecto ningún motor de base de datos hace uso de código relacionado con la dirección IP. Sin embargo, se debe tener en cuenta que “en computación por capas” el motor de base de datos es identificado por la dirección IP del servidor de base datos, pero esto no es un problema de software, simplemente se maneja con los modos y procedimientos de conversión de red.

El Motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger datos. El motor de base de datos proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones rápido para cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de su empresa.

- Características de bases de datos

| Motor de bases de datos | Opera en IPv6 | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Oracle 12C | Si | https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/oracledatabaseipv6sod-4007245.pdf |
| Oracle 18C | Si | https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/cwwin/ipv6-protocol-support-for-windows.html#GUID-4AF14553-D87B-451D-B3CB-35A0865E7C0E |

Fuente: Grupo TIC – Gobernación del Archipiélago

- CUADRO DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE ALISTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MIGRAR A IPv6.

A partir de la información recopilada en los numerales anteriores se obtienen los resultados para el cuadro de evaluación del grado de alistamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad para migrar al protocolo IPv6.

- Cuadro de evaluación del grado de alistamiento de la infraestructura para migrar a IPV6

| Área del inventario | Porcentaje del alistamiento | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Servicios de Nube | 50% | La mitad de los servicios en la nube son compatibles con IPV6 |
| Servicios de conectividad WAN | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Servicio de seguridad perimetral | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Servicio de servidores | 0% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Servicio de almacenamiento | 0% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Servicio de telefonía | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Servicio de red Interna LAN | 60% | Se requiere surtir el proceso de adquisición de algunos dispositivos para configurar la operación en dual stack. |
| Servicio de red Interna WLAN | 60% | Se requiere surtir el proceso de adquisición de algunos dispositivos para configurar la operación en dual stack. |
| Computadoras clientes | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Impresoras de red | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Servicios de Instalación | 100% | Los servicios de instalación habilitados en el Centro de datos operan satisfactoriamente con dispositivos análogos, que representan un apoyo para los equipos digitales compatibles con el protocolo IPV6. |
| Sistemas operativos servidores | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Software de aplicaciones | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Servicios DNS y DHCP | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |
| Motores de bases de datos | 85% | Se estima el proceso para la adquisición y asignación de los prefijos IPV6. (Contratación de las IP Publicas). |

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

- TOPOLOGÍA

Gráfica 1. Topología de Red - Interna

Gráfica 2. Topología de Red - Externa

Fuente: Grupo TIC - Gobernación del Archipiélago

- RECOMENDACIÓNES PARA PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIONES, DE CÓMPUTO Y ALMACENAMIENTO CON EL CUMPLIMIENTO DE IPV6

Luego de realizar la evaluación de compatibilidad de la infraestructura tecnológica de la entidad con respecto al protocolo IPv6 se generan las siguientes recomendaciones para los servicios donde se requiere.

- Se recomienda adelantar el proceso de adquisición de dos mil (2000) direcciones públicas para IPV6, con un operador o directamente con LACNIC a través del acuerdo marco de Colombia Compra.

- Se recomienda fijar una política de adquisición de TI, donde todas las compras que involucren equipos de red deben operar en dual stack (doble pila).

- Los equipos de telefonía IP operan bajo la modalidad de renting con un proveedor de servicios, dado que todos los equipos cumplen con el protocolo IPV6, para la fase implementación y pruebas la Entidad solicitará al proveedor la configuración dual stack o doble pila.

- Se requiere realizar cambios en los switch de las sedes externas de la entidad que soporten doble pila.

- Se requiere adquirir controladora de Wireless LAN para la administración en doble pila.

- ANEXOS

En la siguiente tabla se relacionan los anexos del documento por cada uno de los compontes del diagnóstico de infraestructura TIC

| No | Nombre de Anexo | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inv_equipos_activos v_1_0 | Inventario de equipos activos de red |
| 2 | Inv_servidores v_1_0 | Inventario de servidores |
| 3 | Inv_computadores v_1_0 | Inventario de computadoras cliente |
| 4 | Inv_aplicaciones v_1_0 | Inventario de aplicaciones |